浦林成山（山东）轮胎有限公司

全钢260万套一期验收监测方案

（2019年第二季度环保监测方案）

一、废气

1、有组织排放废气

监测点位：见表1。

监测项目：表1中所列监测项目的排放浓度、排放速率及废气量。

监测频次：见表1。

执行标准：《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2013）表1“橡胶制造工业”（颗粒物10mg/m3）；《挥发性有机物排放标准》第6 部分：有机化工行业（基准排气量2000m3/t胶，VOCs 10mg/m3）；GB 27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表5（基准排气量2000m3/t胶，非甲烷总烃10mg/m3）；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准（根据排气筒高度分别执行相应标准）。

表1

| 机台 | 序号 | 监测口名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6#400 | 1 | 6#GK400N主机+卸料合并排放口（入口、出口） | VOCs、 臭气浓度 | 一次性 采样监测 |
|  | 2 | 6#400下辅机排放口（入口、出口） |  |  |
|  | 3 | 6#400胶冷机排放口（入口、出口） |  |  |
| 7#400 | 4 | 7#GK400N主机+卸料合并排放口（入口、出口） |  |  |
|  | 5 | 7#400下辅机排放口（入口、出口） |  |  |
|  | 6 | 7#400胶冷机排放口（入口、出口） |  |  |
| 1#270 | 7 | 1#GK270N主机排放口（入口、出口） |  |  |
|  | 8 | 1#GK270N下辅机排放口（入口、出口） |  |  |
|  | 9 | 1#GK270N胶冷机排放口（入口、出口） |  |  |
| 3#270 | 10 | 3#270主机+下辅机排放口（入口、出口） |  |  |
|  | 11 | 3#270胶冷机排放口（入口、出口） |  |  |
| 4#270 | 12 | 4#270主机+下辅机排放口（入口、出口） |  |  |
|  | 13 | 4#270胶冷机排放口（入口、出口） |  |  |
|  | 14 | 3#+4#合并排放口（出口） |  |  |

| 机台 | 序号 | 监测口名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6#400 | 1 | 6#GK400N主机除尘器（入口、出口） | 颗粒物 （共16个点位） | 一次性采样监测 |
|  | 2 | 6#GK400N卸料除尘器（入口、出口） |  |  |
|  | 3 | 6#GK400N主机+卸料废气治理设施合并排放口（出口） |  |  |
| 7#400 | 4 | 7#GK400N主机除尘器（入口、出口） |  |  |
|  | 5 | 7#GK400N卸料除尘器（入口、出口） |  |  |
|  | 6 | 7#GK400N主机+卸料废气治理设施合并排放口（出口） |  |  |
| 3#270 | 7 | 3#270主机除尘器（入口、出口） |  |  |
|  | 8 | 3#270主机+下辅机废气治理设施排放口（出口） |  |  |
| 4#270 | 9 | 4#270主机除尘器（入口、出口） |  |  |
|  | 10 | 4#270主机+下辅机废气治理设施排放口（出口） |  |  |

（260万套一期验收监测）

| 序号 | 监测口名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 （东） | 260万套南硫化沟东区废气治理设施（入口、出口） | VOCs、 臭气浓度、 非甲烷总烃 | 监测两天，每天4次。监测期间保证生产能力达到75%以上。 |
| 2 （中） | 260万套北硫化沟废气治理设施（入口、出口） |  |  |
| 3 （西） | 260万套南硫化沟西区废气治理设施（入口、出口） |  |  |
| 4 | 260万套西排气筒（出口） |  |  |

2、无组织排放

按照无组织排放监测要求，在排放源上风向2-50m范围内设置一个参照点，在厂界外下风向10m范围内布设3个排放监控点，具体监测点位见下图。

另外在敏感点幸福街小学及宿舍区设置两个监测点。

● 1#

风 向

无组织排放源

单位周界

● 3#

● 2#

●4#

废气无组织排放监测点位示意图

监测项目：参照点可只监测颗粒物，监控点需要监测颗粒物、VOCs、非甲烷总烃、臭气浓度、苯、甲苯、二甲苯，两个敏感点需要监测颗粒物、VOCs、非甲烷总烃、臭气浓度。

监测频次：苯、甲苯及二甲苯一次性采样监测，其余项目监测两天，每天4次。同时提供监测方法和检出限，记录监测时的运行工况及气象条件。

执行标准：《挥发性有机物排放标准》第6 部分：有机化工行业（VOCs 2.0mg/m3）；GB 27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表5（非甲烷总烃4.0mg/m3，颗粒物1.0mg/m3）；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)（臭气浓度：20无量纲）。

- 厂内监测方案

监测点位：炼胶车间胶料解包处1个点，三期密炼楼烘胶房3个点，二期密炼楼烘胶房1个点，共5个点位；

监测项目：臭气浓度；

监测频次：一次性采样；

4、食堂油烟

监测点位：油烟净化处理设施出口一个点。

监测项目：油烟排放浓度；

监测频次：一次性采样，在油烟高峰期采样；

执行标准：《饮食业油烟排放标准》（DB 37/597-2006）中大型标准。

二、噪声

监测点位：在厂区东、南、西、北厂界布设4个点位。

监测项目：等效连续A声级Leq(A)。

监测频次：监测两天，每天昼间、夜间各1次。

执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。（昼间：65dB（A），夜间55dB（A））

1#

2#

3#

4#

噪声监测点位示意图

三、废水

监测布点；污水总排放口设置1个监测点位。

监测项目：pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类、总磷、总氮、废水量。

监测时间、频率和分析方法：监测2天，每天四次。同时提供监测方法和检出限，记录监测时的运行工况。

执行标准：《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011）中表2间接排放标准。

联系人：孙经理

电  话：15666303787

地  址：山东省荣成市青山西路99号